Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина «Операционные среды и системное программирование»

# Лабораторная работа № 3
Отчёт по взаимодействию процессов

Вариант 19. Пул разделяемых буферов

Выполнил: студент группы 6-05-0612-02
Индивидуальный номер: 73
Проверил: ____________________

Минск 2026

# Содержание

1 Индивидуальное задание и цель работы

2 Архитектура программного комплекса

3 Разделяемая память и объекты синхронизации

4 Формат данных и протокол обмена

5 Типы сообщений и порядок взаимодействия

6 Функции Windows API

7 Обработка ошибок и завершение процессов

8 Фрагменты исходного кода

9 Журнал взаимодействия

10 Проверка аварийного сценария

11 Измерение производительности

12 Использование ИИ

13 Заключение

# 1 Индивидуальное задание и цель работы

Вариант 19 «Пул разделяемых буферов»: создать в разделяемой памяти восемь буферов. Каждый проходит состояния FREE, WRITING, READY и READING. Producer получает свободный буфер и записывает данные. Consumer получает готовый буфер, проверяет и обрабатывает его, после чего возвращает в FREE. Все изменения состояния синхронизируются.

Цель работы — изучить межпроцессный обмен в Windows на основе разделяемой памяти, синхронизацию общей области, обработку ошибок и измерение производительности.

STUDENT_ID = 73 используется в двух параметрах: число блоков равно 1000 + 73 = 1073, а значение байтов зависит от STUDENT_ID и номера блока.

# 2 Архитектура программного комплекса

Комплекс состоит из Supervisor, Producer и Consumer. Все три процесса запускаются одним исполняемым файлом lab3.exe; дочерние процессы получают аргумент --child и роль. Разные PID подтверждают, что обмен выполняется между отдельными процессами.

Для короткого журнала можно задать число блоков параметром --messages N. Без этого параметра выполняется индивидуальное число 1000 + 73 = 1073 блока.

Supervisor создаёт IPC-объекты, инициализирует буферы, запускает и контролирует рабочие процессы, измеряет время. Producer формирует данные. Consumer проверяет формат и контрольную сумму, обрабатывает данные и освобождает слот.

Схема обмена:

Таблица 2.1 — Назначение процессов

Рисунок 2.1 — Схема взаимодействия процессов

| Процесс | Назначение | Роль |
| --- | --- | --- |
| Supervisor | Создаёт IPC-объекты, запускает процессы, измеряет время и контролирует завершение. | Управляющий |
| Producer | Записывает сообщения DATA и публикует готовые слоты. | Производитель |
| Consumer | Проверяет, обрабатывает сообщения и освобождает слоты. | Потребитель |

# 3 Разделяемая память и объекты синхронизации

Разделяемая память создаётся CreateFileMappingW с INVALID_HANDLE_VALUE и подключается MapViewOfFile. Producer и Consumer открывают тот же именованный объект. Имя включает RUN_ID и суффикс теста, например Local\OSISP3_final73_small_map. Для передачи данных обычный файл не используется.

Таблица 3.1 — IPC-объекты

| Объект | Начальное состояние | Назначение |
| --- | --- | --- |
| File mapping | Заголовок и 8 буферов | Общая память для трёх процессов. |
| Mutex | Свободен | Защищает поиск буфера и изменение его состояния. |
| Semaphore free | 8 из 8 | Считает свободные слоты; Producer ожидает его. |
| Semaphore ready | 0 из 8 | Считает готовые слоты; Consumer ожидает его. |
| Event done | Сброшен | Сообщает Consumer об окончании Producer. |

Mutex защищает поиск слота и смену его состояния. Данные записываются, пока слот находится в WRITING, и читаются, пока слот находится в READING. Semaphore free и ready согласуют число доступных слотов с содержимым общей памяти.

# 4 Формат данных и протокол обмена

Каждый буфер содержит состояние и заголовок сообщения. В заголовке нет указателей: виртуальные адреса одного процесса не являются общими. Version и messageType описывают формат и тип; sourcePid и requestId задают отправителя и номер блока; payloadSize задаёт длину данных; checksum используется для проверки целостности.

struct Buffer {
  LONG state;
  uint32_t version, messageType, sourcePid, requestId;
  uint32_t payloadSize, checksum;
  unsigned char payload[4096];
};

Таблица 4.1 — Поля сообщения

| Поле | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| state | LONG | FREE / WRITING / READY / READING; меняется под Mutex. |
| version | uint32_t | Версия формата; сейчас 1. |
| messageType | uint32_t | Тип DATA = 1. |
| sourcePid | uint32_t | PID Producer. |
| requestId | uint32_t | Номер блока 1–1073. |
| payloadSize | uint32_t | Размер данных: 64 или 4096 байт. |
| checksum | uint32_t | Контрольная сумма FNV-1a. |
| payload | до 4096 байт | Полезные данные без указателей. |

Producer формирует байт j блока id по формуле (j + id + STUDENT_ID × 31) mod 256. Consumer проверяет версию, тип, размер и checksum, обрабатывает массив и возвращает слот в FREE.

# 5 Типы сообщений и порядок взаимодействия

Таблица 5.1 — Типы сообщений и сигналов

| Тип | Отправитель | Получатель | Payload | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Producer | Consumer | version, sourcePid, requestId, payloadSize, checksum, payload | Буфер обработан и переведён в FREE. |
| BUFFER_FREE | Consumer | Producer | Индекс буфера; state=FREE; сигнал Semaphore free | Producer может занять буфер. |
| PRODUCER_DONE | Producer | Consumer | producerDone=1; сигнал Event done | Consumer завершает чтение после обработки очереди. |
| PROCESS_EXIT | Producer / Consumer | Supervisor | Код завершения процесса | Supervisor фиксирует штатное завершение или останавливает оставшийся процесс при ошибке. |

Producer ждёт свободный слот, под Mutex переводит FREE в WRITING, записывает данные, переводит WRITING в READY и сигнализирует ready. Consumer ждёт ready, переводит READY в READING, проверяет и обрабатывает данные, меняет READING на FREE и сигнализирует free.

# 6 Используемые функции Windows API

Таблица 6.1 — Функции Windows API

| Функции | Назначение |
| --- | --- |
| CreateFileMappingW / OpenFileMappingW | Создание и открытие разделяемой памяти. |
| MapViewOfFile / UnmapViewOfFile | Подключение и отключение отображения памяти. |
| CreateMutexW / OpenMutexW | Межпроцессная блокировка состояний. |
| CreateSemaphoreW / OpenSemaphoreW | Счётчики свободных и готовых слотов. |
| CreateEventW / OpenEventW / SetEvent | Сигнал окончания Producer. |
| WaitForSingleObject / WaitForMultipleObjects | Ожидание Semaphore, Mutex, Event и процессов. |
| ReleaseMutex / ReleaseSemaphore | Освобождение Mutex и изменение Semaphore. |
| CreateProcessW | Запуск рабочих процессов. |
| GetExitCodeProcess / TerminateProcess | Получение кода завершения и аварийная остановка зависшего участника. |
| GetLastError / FormatMessageA | Код и текст системной ошибки. |
| CloseHandle | Освобождение дескрипторов Windows. |

# 7 Обработка ошибок и завершение процессов

При ошибках Windows API выводятся имя функции, GetLastError и текст ошибки. Обрабатываются сбои IPC-объектов, отображения памяти, ожидания и запуска процессов, несоответствие Semaphore и состояний, неправильный размер сообщения и контрольная сумма. Consumer ожидает данные до 10 секунд, Supervisor ограничивает прогон 120 секундами.

Таблица 7.1 — Ошибки и реакции

| Ситуация | Реакция программы |
| --- | --- |
| Создание или открытие IPC не удалось | Печать функции, кода и системного описания; завершение операции. |
| Semaphore не соответствует состояниям | Ошибка протокола; рабочий процесс возвращает код ошибки. |
| Неверный размер, тип, версия или checksum | Consumer отклоняет сообщение и сообщает requestId. |
| Рабочий процесс завершился аварийно | Supervisor обнаруживает завершение и останавливает оставшийся процесс. |
| Consumer принудительно завершён для демонстрации | Код 99; Supervisor прекращает Producer, не дожидаясь тайм-аута. |

TerminateProcess не применяется при штатном завершении. Он используется Supervisor только после отказа участника или истечения общего тайм-аута. После работы дескрипторы закрываются, отображение отключается.

# 8 Основные фрагменты исходного кода

Пул и состояния задаются константами и перечислением, поэтому размер пула можно изменить в одном месте.

constexpr size_t BUFFER_COUNT = 8;
enum BufferState : LONG { FREE, WRITING, READY, READING };

Изменение состояния выполняется при владении Mutex; Semaphore уведомляет второй процесс.

if (!lockMutex(mutex)) return false;
buffer.state = READY;
unlockMutex(mutex);
ReleaseSemaphore(readySlots, 1, nullptr);

Дочерний процесс запускается отдельным вызовом CreateProcessW и получает свою роль через командную строку.

CreateProcessW(exe.c_str(), command.data(), nullptr, nullptr, FALSE, 0,
               nullptr, nullptr, &startup, &processInfo);

# 9 Журнал взаимодействия

Полный журнал короткого штатного запуска report73 получен командой lab3.exe --run report73 --messages 5. При небольшом числе блоков программа выводит каждую операцию; в обычном опыте журнал сокращён до первого, последнего и выборочных блоков.

[21:8:8.851] SUPERVISOR PID=11180 VARIANT=19 RUN_ID=report73 START requestId=0 size=0
[21:8:8.883] PRODUCER PID=19564 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small START requestId=0 size=64
[21:8:8.883] PRODUCER PID=19564 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PUBLISH requestId=1 size=64
[21:8:8.883] PRODUCER PID=19564 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PUBLISH requestId=2 size=64
[21:8:8.883] PRODUCER PID=19564 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PUBLISH requestId=3 size=64
[21:8:8.883] PRODUCER PID=19564 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PUBLISH requestId=4 size=64
[21:8:8.883] PRODUCER PID=19564 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PUBLISH requestId=5 size=64
[21:8:8.883] PRODUCER PID=19564 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small DONE requestId=5 size=64
[21:8:8.883] CONSUMER PID=16844 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small START requestId=0 size=64
[21:8:8.883] CONSUMER PID=16844 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PROCESS requestId=1 size=64
[21:8:8.883] CONSUMER PID=16844 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PROCESS requestId=2 size=64
[21:8:8.883] CONSUMER PID=16844 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PROCESS requestId=3 size=64
[21:8:8.883] CONSUMER PID=16844 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PROCESS requestId=4 size=64
[21:8:8.883] CONSUMER PID=16844 VARIANT=19 RUN_ID=report73_small PROCESS requestId=5 size=64
[21:8:8.920] PRODUCER PID=13692 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large START requestId=0 size=4096
[21:8:8.920] PRODUCER PID=13692 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PUBLISH requestId=1 size=4096
[21:8:8.920] PRODUCER PID=13692 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PUBLISH requestId=2 size=4096
[21:8:8.920] PRODUCER PID=13692 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PUBLISH requestId=3 size=4096
[21:8:8.920] PRODUCER PID=13692 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PUBLISH requestId=4 size=4096
[21:8:8.920] PRODUCER PID=13692 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PUBLISH requestId=5 size=4096
[21:8:8.920] PRODUCER PID=13692 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large DONE requestId=5 size=4096
[21:8:8.931] CONSUMER PID=19348 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large START requestId=0 size=4096
[21:8:8.931] CONSUMER PID=19348 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PROCESS requestId=1 size=4096
[21:8:8.931] CONSUMER PID=19348 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PROCESS requestId=2 size=4096
[21:8:8.931] CONSUMER PID=19348 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PROCESS requestId=3 size=4096
[21:8:8.931] CONSUMER PID=19348 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PROCESS requestId=4 size=4096
[21:8:8.931] CONSUMER PID=19348 VARIANT=19 RUN_ID=report73_large PROCESS requestId=5 size=4096
RESULT report73_small blocks=5 time=0.0378781 s rate=132.002 blocks/s status=OK
RESULT report73_large blocks=5 time=0.0377784 s rate=132.351 blocks/s status=OK

# 10 Проверка аварийного сценария

Для проверки выполнялась команда lab3.exe --run demo73final --crash-consumer-after 10. Consumer намеренно завершался кодом 99 после десяти блоков. Supervisor обнаруживал завершённый process HANDLE, выводил код, останавливал Producer, который больше не мог получить свободный слот, и фиксировал ожидаемый для аварийного опыта статус ERROR.

Таблица 10.1 — Результат аварийной проверки

| RUN_ID | Событие | Результат |
| --- | --- | --- |
| demo73final_small | Consumer аварийно завершился после 10 блоков, код 99. | Сбой обнаружен; Producer остановлен; ERROR. |
| demo73final_large | Consumer аварийно завершился после 10 блоков, код 99. | Сбой обнаружен; Producer остановлен; ERROR. |

# 11 Измерение производительности

Передавалось 1073 блока каждого размера. Время измерялось steady_clock от запуска рабочих процессов до их завершения, поэтому включает создание и остановку процессов. Скорость рассчитана как число блоков, делённое на время опыта.

Таблица 11.1 — Результаты измерений

| Тест | Размер | Блоков | Время, с | Блоков/с | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| final73e_small | 64 байта | 1073 | 0,0561584 | 19 106,7 | OK |
| final73e_large | 4096 байт | 1073 | 0,0436182 | 24 599,8 | OK |

Результаты относятся к этому запуску и данной машине; они иллюстрируют работу реализации, а не сравнивают разные системы.

# 12 Использование ИИ

ChatGPT использовался при проектировании и переработке кода, объяснении Windows API и подготовке отчёта. Результат — исходный код и описание решения. Студенту необходимо самостоятельно изучить используемые функции, проверить параметры программы и уметь объяснить состояния буферов, синхронизацию и демонстрацию аварии.

# 13 Заключение

Разработана программа варианта 19 из Supervisor, Producer и Consumer. Данные передаются через общий пул из восьми буферов в именованной разделяемой памяти. Mutex защищает состояния, Semaphore учитывают свободные и готовые слоты, Event сообщает об окончании Producer. Выполнены два измерения по 1073 блока размером 64 и 4096 байт, а также проверен аварийный выход Consumer.